Informatika, informatizácia a informačná spoločnosť

- Informatika je veda o získavaní, zbere, prenose, triedení, ukladaní, uchovávaní

(pamätaní), aktualizovaní, spracovaní, vyhodnocovaní a využívaní informácií na úrovni signálov, údajov, symbolov, správ, poznatkov a znalostí

Výpočtová technika

- skúma zákonitosti a princípy tvorby informačných procesov a spôsoby ich realizácie

- zaoberá sa vlastnosťami a zákonitosťami týchto procesov a ich algoritmickou realizáciou

- zahrňuje tvorbu, vývoj a využitie programových a technických prostriedkov

výpočtovej techniky, ako nástroja na automatizované a automatické spracovanie informácií

Číslicový počítač (ČP)

- je zložitý univerzálny číslicový systém určený na samočinné vykonávanie postupnosti operácií nad údajmi zobrazenými číslicovým kódom, na základe vopred pripraveného a v pamäti uloženého programu

- je súhrn prvkov komponovaných do jedného celku za účelom dosiahnutia definovaného cieľa

- Kompozícia systému - vlastnosť sa nazýva zložitosť systému

- Opísanie systému sa uskutočňuje na základe určenia jeho funkcie a štruktúry

- Funkcia systému predstavuje pravidlo na dosiahnutie požadovaného cieľa

- Štruktúra systému vyjadruje kompozíciu jeho prvkov a ich vzájomných väzieb

- Organizácia systému je spôsob vytvorenia systému na báze kompozície prvkov z ktorých pozostáva za účelom dosiahnutia zadaných funkčných vlastností

- Počítačový systém (PS) - systém vytvorený na báze jedného alebo viacerých ČP, je charakterizovaný svojou:

o funkčnou organizáciou o štruktúrnou organizáciou

- Funkčná organizácia PS je definovaná formou zobrazovania informácií, štruktúrou inštrukčných súborov, charakterom vnútorného a vonkajšieho riadenia operácií, spôsobom riadenia procesu spracovania informácií, prístupovým režimom používateľov k PS

- Štruktúrna organizácia PS je definovaná logickým a systémovým usporiadaním jeho komponentov, spôsobom ich vzájomnej komunikácie, konštrukčnou a technologickou realizáciou jeho komponentov

- Architektúra PS zahrňuje:

  - požiadavky programových prostriedkov - inštrukčno orientovaná architektúra o vnútornú organizáciu jeho technických prostriedkov - implementačno

orientovaná architektúra

- Z hľadiska požiadaviek programovania inštrukčno orientovaná architektúra PS predstavuje abstrakciu prostredníctvom súboru inštrukcií - kódy operácií, adresovacie módy, špecifikáciu registrov, virtuálnu pamäť a pod

- Z hľadiska implementácie tech. prostriedkov implementačno orientovaná architektúra PS predstavuje abstrakciu na úrovni štruktúrnej organizácie - centrálnych procesorových jednotiek, komponentov pamäťového podsystému, zbernicových systémov, mikrokódu, prúdových funkčných jednotiek

Model PS

Piliere číslicových systémov

- Abstrakcia, Disciplína, Hierarchia, Modularita, Jednotnosť

Analytický stroj

- Charles Babbage pracoval na ňom od 1833 – do smrti (1871)

- Považuje sa za prvý číslicový počítač

George Boole, 1815-1864

- Zakladateľ matematickej logiky, vybudoval základy, na ktorých stojí dnešná

informatika

- Číslicové obvody používajú príslušnú hladinu napätia na reprezentáciu log. hodnôt 1 0

- Bit: Binary digit – základná jednotka informácie

Číselné sústavy (ČS)

- Pozičné, Nepozičné, Symetrické, Nesymetrické

Číselné sústavy

- Desiatková, Binárna, Osmičková, Hexadecimálna

Aritmetika v binárnej ČS

Pretečenie

- ak hodnotu výsledku operácie nie je možné reprezentovať na N-bitoch

Priamy kód (PK)

- 1 znamienkový bit, N-1 bit pre magnitúdu

- Najľavejší bit je znamienkový bit - Kladné čísla: z.bit = 0, Záporné čísla: z.bit = 1

- Dve „verzie“ nuly (± 0): 1000 (záporná), 0000 (kladná)

- Existuje len jedna reprezentácia nuly (1000)

- Najvýznamnejší bit reprezentuje z.bit (0 = kladné, 1 = záporné)

Inverzný kód (IK)

- Kopírovanie hodnoty z.bitu, Pridávanie núl sprava

Hradlá

- Realizujú logické funkcie o  Jedno-vstupové:

  - NOT gate, buffer

- Dvoj-vstupové:

  - AND, OR, XOR, NAND, NOR, XNOR

  - Viac-vstupové

Logické úrovne

- Číslicové signály majú konečný počet diskrétnych hodnôt, väčšinou dve

- Rozdielne pásmo pre vstup a výstup

- Základným stavebným prvkom hradiel

- Má 3-elektródy:

- bipolárne: C, B, E; unipolárne: D, G, S, d a s sú spojené (ON) ak g je 1

MOS Tranzistor (Metal Oxide Silicon)

- Najrozšírenejší druh tranzistorov riadených elektrickým poľom

- Vodivosť kanálu medzi s a d je riadená nepätím privedeným na g

- pMOS tranzistor je komplementom k nMOS - je ON ak Gate = 0, OFF ak Gate = 1

- nMOS: dobre prenáša „nuly“, pMOS: dobre prenáša „jednotky“

Gordon Moore, 1929-

- Spoluzakladateľ firmy Intel

- Moore-ov zákon: Počet tranzistorov sa zdvojnásobí každý „rok“ (empirické pravidlo, 1965)

Logický systém

- je charakterizovaný

  - abstraktným opisom funkcie systému

  - štruktúra systému → logický obvod

- Logický obvod (LO) je definovaný pomocou:

  - svojich vstupov (X) a výstupov (Y), funkčnej špecifikácie a časových charakteristík

- Štruktúru logického obvodu tvoria logické členy a vzájomné väzby medzi nimi

- Uzly - spojenie dvoch alebo viacerých kanálov

- Typy logických obvodov

- Kombinačný logický obvod (KLO)

  - Výstup závisí len od okamžitej kombinácii vstupných hodnôt o Sekvenčný logický obvod (SLO)

  - výstup závisí od kombinácie vstupov a od vnútorných stavov obvodu z

predchádzajúceho taktu

- Každý element obvodu je kombinačný obvod

- Každý vstup je spojený s výstupom len z jedného elementu obvodu

- Obvod neobsahuje slučky

Booleovské rovnice

- Definujú vzťah medzi vstupnými a výstupnými b. premennými

Definície

- Komplement: negovaná b. premenná

- Literál: b. premenná v priamej alebo v negovanej forme

- Implikant: súčin všetkých vstupných b. premenných v priamej alebo negovanej forme

- Implicent: súčet všetkých vstupných b. premenných v priamej alebo negovanej forme

Disjunktívna normálna forma

- je súčet implikantov, Implikant je súčin literálov

- Každý implikant definuje pravdivostnú hodnotu TRUE

Konjunktívna normálna forma

- je súčin implicentov, Implicent je súčet literálov

- Každý implicent definuje pravdivostnú hodnotu FALSE

Algebraické vyjadrenia a LO

- Booleova algebra: Na báze: NOT, AND, OR

- Shefferova algebra: Na báze: NAND

- Peirceova algebra: Na báze: NOR

- Prevodov NAND na OR s neg. vstupmi:

- Prevod OR s neg. vstupmi na NAND:

Pravidlá kreslenia schém LO

- Vstupy sú naľavo, Výstupy sú napravo, Hradlá sú orientované zľava doprava, Každý kanál sa znázorňuje samostatnou čiarou

- Kríženie vodičov bez bodky: nie je vodivé spojenie medzi kanálmi

- Signál s hodnotou „X“:

  - X reprezentuje hodnotu na ktorej nezáleží, X reprezentuje konflikt

- Vysokoimpedančná hodnota „Z“:

  - Reprezentuje vysokoimpedančný stav zdroja signálu

  - výstupný signál môže mať hodnotu 0 ako aj 1

- Trojstavové zbernice: Obvody sú v stave vysokej impedancie, odpojené od zbernice

Karnaughové mapy (K-mapy)

- Princíp minimalizácie pomocou Karnaughových máp spočíva v aplikovaní pravidla spojovania na všetky dvojice susedných elementárnych súčinov

- Komplement: b. premenná v negovanej forme

- Literál: b. premenná v priamej forme alebo jej komplement

- Implikant: súčin literálov

- Prostý implikant: implikant definovaný s pravidelnou konfiguráciou s maximálnym možným stupňom k

Kombinačné logické obvody

- Multiplexor, Dekodér, Demultiplexor, Komparátor, Prevodník kódu, Polovičná a úplná

sčítačka

- Má M adresných (riadiacich), N dátových vstupov a jeden výstup,   = log2N

- Implementácia: Pomocou hradiel, Trojstavové buffre

- Má N vstupov, 2  výstupov

- One-hot kódovanie: v danom čase je len jeden výstup HIGH

Časové charakteristiky

- Dynamické charakteristiky číslicových signálov

- Doba oneskorenia priechodu signálu

- Propagačné oneskorenie:    = max oneskorenie signálu

- Kontaminačné oneskorenie:    = min oneskorenie signálu

Propagačné a kontaminačné oneskorenie

- Oneskorenie je spôsobené: Vlastnosťami vodičov, Rýchlosť pohybu elektrónov

Kritická a najkratšia cesta

Falošné impulzy, hazardy

- Ak jedna zmena vstupného signálu vyvolá viacnásobnú zmenu výstupného signálu

- či vôbec vznikne rozhodujú časové charakteristiky vstupných signálov

- výstup závisí od kombinácie vstupov a od vnútorných stavov obvodu z predchádzajúceho taktu, má pamäť

- Definície:

- Stav: konfigurácia nezávislých a závislých veličín

- Preklápacie obvody: uchováva jednobitovú informáciu

  - Sekvenčný obvod: pozostáva z KLO a z preklápacích obvodov

- výstupný vektor je závislý od sekvencie vektorov na vstupe v predchádzajúcich taktoch

- sekvenčný logický systém obsahuje podsystémy, ktoré sú schopné pamätať si informáciu z predchádzajúcich taktov

Obvody určené na pamätanie

- Na uchovávanie vnútorného stavu

- Bistabilné obvody

- Preklápacie obvody:

- Hladinou riadené a hranou riadené (angl. flip-flop) o Synchrónne a asynchrónne

o  D, T, SR, JK

Bistabilný obvod

|  | ̅ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Základ obvodov určených na pamätanie info., Má dva stabilné stavy: , |  |

- Uchováva 1 bit informácie pomocou stavovej premennej Q, Nemá žiadny vstup

SR (Set/Reset) preklápací obvod

- Uchováva 1 bit informácie (Q) o stave systému

- Na kontrolu sa používajú vstupy S a R: Set: Nastaví výstup na 1, Reset: Nastaví výstup na 0, Je potrebné zabrániť kombinácií = =

- PO

  - Dva vstupy: CLK, D

  - CLK - definuje moment vzorkovania vstupu

  - D - na akú hodnotu má byť nastavený výstup

- Funkcia

  - ak CLK = 1 ,  sa dostane na Q

- ak CLK = 0,  si pamätá predchádzajúcu hodnotu

- Flip-Flop (D FF)

  - Vstupy: CLK, D

  - Funkcia:

  - Vzorkuje pri prechode z jednej úrovne na druhú o sa mení len pri zmene CLK

- Hranou riadený PO

- Vstupy: CLK, D, EN

- Vstup   able riadi moment, kedy sa dostane dátový vstup  na výstup

D FF s možnosťou a. resetu

- Vstupy: CLK, D, Reset

- Dva typy:

- Synchrónne: len pri zmene CLK

  - Asynchrónne: hneď čo sa nastaví= 1

D FF s možnosťou nastavovania

- Vstupy: CLK, D, Set

- Funkcia

  - =:=1

  - =  : pracuje v „normálnom“ režime

Sekvenčný LO

- Bez vstupov 3 „vnútorné“ signály, Astabilný obvod → osciluje, Má to slučku

Synchrónny sekvenčný LO

- vkladáme registre, uchovávajú info. o vnútornom stave systému, Stav sa mení pri zmene CLK: systém je synchronizovaný s hodinovým signálom

- Obsahuje: Stavový register, Kombinačná logika

- Ďalší stav je definovaný aktuálny vnútorným stavom systému a momentálnym stavom na vstupe

- Dva typy:

- Automat Moore: výstup je závislý len od vnútorného stavu

  - Automat Mealy: výstup je závislý tak od vnútorného stavu ako aj od vstupu

Graf prechodov

- KSA Moore: výstup je značený v uzle, Stavy: Uzly, Prechody: Hrany

Kódovanie stavov v KSA

- Binárne kódovanie

- One-hot kódovanie

Faktorizácia KSA

- Rozdelenie „veľkého“ KSA na menšie interagujúce KSA

Časové charakteristiky SLO

- Hranou riadený PO

- je nutné dodržať niektoré dynamické parametre vstupných signálov:

  - doba predstihu

  - doba presahu

  - minimálna strmosť hrany hodinového impulzu

  - minimálna doba jeho trvania

  - Nedodržanie môže vyvolať metastabilný stav

- Základné vlastnosti hranou riadeného PO:

- Rozhodujúci je stav na vstupoch v tesnom okolí nábežnej hrany

  - Metastabilný stav má za následok nespoľahlivú funkciu preklápacieho obvodu

Časovanie signálov v SLO

- Doba nastavenia: = časový úsek pred zmenou CLK, počas ktorého vstup by mal byť stabilný

- Doba presahu: ℎ       = časový úsek po zmene CLK, počas ktorého vstup by mal byť stabilný

- Vzorkovací interval:   = v tomto časovom intervale sa nesmie zmeniť hodnota

vstupu (  =+ ℎ      )

- Propagačné oneskorenie: = časový úsek po uplynutí ktorého je garantované, že Q má stabilnú hodnotu

- Kontaminačné oneskorenie: = časový úsek po uplynutí ktorého sa začína prejavovať zmena na Q

- Vstupy do SLO musia byť stabilné počas vzorkovania:

  - minimálne počas doby pred zmenou CLK o minimálne počas doby ℎ       po zmene CLK

- Signál, kt. prechádza cez KLO medzi registrami je charakterizovaný kontaminačným a propagačným oneskorením

Doba nastavenia

- Závisí od propagačného oneskorenia signálu

Doba presahu

- Závisí od kontaminačného oneskorenia signálu

Odchýlka v časovaní

- Hodinový impulz prichádzajúci na vstupy rôznych registrov nie v rovnakom momente

Porušenie dynamickej disciplíny

- Asynchrónne vstupy môžu mať za následok nepredvídateľné správanie sa obvodu

Metastabilný stav

- Bistabilné zariadenia: dva stabilné stavy a jeden metastabilný stav

- Flip-flop: dva stabilné stavy (1 a 0) a jeden metastabilný stav

- Token: dátový vstup

- Doba odozvy: čas prechodu tokenu log. systémom

- Priepustnosť: počet tokenov spracovaných za jednotku času

- Paralelizmus zvyšuje priepustnosť

- Dva typy paralelizmu:

- Priestorový paralelizmus - Zvýšenie počtu funkčných jednotiek

- Temporálny paralelizmus - Úloha sa rozdelí na dielčie kroky, ktoré sa vykonávajú súbežne

Návrh LS

- Jazyk pre opis hardvéru (Hardware description language; HDL)

- HDL nie je programovací jazyk, je to jazyk, ktorý slúži na opis HW

- Dva hlavné HDL:

- VHDL (VHDL 2008)

  - Verilog (SystemVerilog)

- Syntéza - Prevod HDL kódu do netlist reprezentácie

- Simulácia - Verifikácia činnosti obvodu

- Spôsoby opisu LS:

- Behaviorálny: na čo slúži / z pohľadu chovania

  - Štrukturálny: modulárny opis / z akých komponentov pozostáva o Toku dát (dataflow): tok dát medzi komponentmi

- VHDL Je „case insensitive“

Sekvenčná logika

- VHDL používa návrhové vzory na modelovanie správania sa preklápacích obvodov a stavových automatov

- Príkaz process - Príkazy vo vnútri bloku process sú vykonané len vtedy, ak je zaznamenaná zmena aspoň jedného signálu

- Sekvenčný príkaz je súčasťou príkazu/bloku process: if / else, case, case?, loop

- Na modelovanie kombinačných logických obvodov (KLO) je vhodnejšie použiť konkurenčné (paralelné) príkazy

- Príkaz case vedie na syntézu KLO len vtedy ak sme pokryli všetky možné vstupné kombinácie

- Príkaz case? na rozdiel od „obyčajného“case dokáže pracovať aj s

- „don’t care“ hodnotami

- SLO: Použi príkaz process(clk)a neblokujúce priradenie (<=) pre modelovanie SLO

- KLO: Použi konkurenčné (paralelné) príkazy na tvorbu KLO

Konečno-stavové automaty(FSMs)

- Tri bloky: Vstupný logický obvod, Stavový register, Výstupný logický obvod

Parametrizované moduly

- Kľúčové slovo generic - generická konštanta vo vnútri bloku entity

- Kľúčové slovo generate - Genreujúci príkaz

Simulácia / testbench súbory

- Na simuláciu modulov použijeme testbench súbor

- Testbench nie je určený na syntézu

- Typy:

  - Jednoduchá funkčná

  - S autokontrolou

  - S autokontrolou na báze testovacieho súboru s testovacími vektormi

- Hodinový signál:

  - Inicializuj vstupy (počas nábehovej hrany)

  - Porovnaj výstup s očakávanými výstupmi (počas dobehovej hrany)

- Hodinový signál je nevyhnutný v prípade synchrónnych sekvenčných obvodov

Komponenty číslicových systémov:

- hradlá, multiplexory, dekodéry, obvody na realizáciu aritmetických a logických operácií, počítadlá, registre, pamäte, ...

- Rozdelenie systémov do modulov

- Moduly majú dobre zadefinované funkcie a rozhrania

- Možnosť znovupoužitia

- Sčítanie dvoch N-bitových čísel

- Sčítačka so sériovým prenosom (pomalá)

  - Sčítačka so zrýchleným prenosom (rýchlejšia) o Paralelné prefixové sčítačky (najrýchlejšia)

- Sčítačky so ZP a prefixové sčítačky sú rýchle ale potrebujú viac hradiel

Sériová sčítačka

- Kaskáda 1b sčítačiek, Prenos sa šíri od najnižšieho až po najvyšší rád

- Výhoda: jednoduchý návrh, Nevýhoda: pomalá

Sčítačka so zrýchleným prenosom

- Výpočet prenosu (Cout) z k-bit veľkého bloku pomocou vlastného a tranzitívneho prenosu

- Prenos z i-teho rádu nastane vtedy ak je to dané vlastným prenosom (Gi) alebo v

súčinnosti s indikovaným príznakom tranzitívneho prenosu (Pi)

32b:4b CLA

Schéma prefixovej sčítačky

Odčítačka

Komparátor : rovnosť

Komparátor : menší	Aritmeticko-logická jednotka (ALJ)

Jednoduchá ALJ

Posuvné (funkčné) jednotky (PFJ)

- Logický posun: posun doprava alebo doľava s pridaním 0

- Aritmetický posun: posun doľava je ako logický posun doľava; pri posune doprava sa kopíruje hodnota msb.

- Rotácia: bit ktorý sa pri rotácií dostane mimo rámec zobrazenia sa objaví v pozícií msb (doprava) alebo lsb (doľava)

Návrh posuvnej jednotky (KLO)	Násobička 4 x 4

Delička 4 x 4

Reprezentácia čísel

- ČP používa binárnu č. sústavu o Prirodzené čísla

  - Bezznamienkové binárne čísla o Celé čísla

  - Priamy kód

  - Doplnkový kód

  - Kód s posunutím

- Reálne čísla

- Pevná rádová čiarka (PRČ) – Q notácia o Pohyblivá rádová čiarka (PHRČ)

- Vyjadri 6,75 v Q4.4 (= 4 bity pre celú časť vrátane znamienka a 4 pre desatinnú časť):

- Pozícia desatinnej čiarky je striktne určená

- Je potrebné sa dohodnúť na počte bitov vyhradených pre celú a pre desatinnú časť

čísla

Pohyblivá rádová čiarka

- Čísla v pohyblivej rádovej čiarke sa vyjadrujú v tvare

- M = mantisa, b = základ, E = exponent

- napr. : 273 = 2,73 × 10^2

- Príklad: Vyjadrite reálne číslo 228,010 v 32-bitovom formáte

- Binárna reprezentácia: 22810 = 111001002

- Vedecký binárny zápis: 111001002 = 1,110012 × 27 o 32-bitovú reprezentácia čísla v pohyblivej rádovej čiarke

  - Znamienkový bit = 0 (kladné)

  - 8-bitový exponent = 7

  - Mantisa na 23 bitoch (doplnené 0)

IEEE-754 formáty

- Formát jednoduchej presnosti: o 32 bitov

o 1b znamienko, 8b charakteristika, 23b mantisa o bias = 127

- Formát dvojitej presnosti:

- 64 bitov

- 1b znamienko, 11b charakteristika, 52b mantisa o bias = 1023

- Pretečenie: číslo je príliš veľké pre zobrazenie v danom formáte

- Podtečenie: číslo je príliš malé pre zobrazenie v danom formáte

- Techniky zaokrúhľovania:

- Nadol (down) o Nahor (up)

o  Smerom k nule (toward zero)

o  Na najbližšiu hodnotu (to nearest)

Počítadlo

- Hodnota sa inkrementuje/dekrementuje pri každom takte

- Prípady použitia:

- Riadenia synchronizačných impulzov v digitálnych zobrazovačoch o Programové počítadlo

Posuvný register

- Pri každom takte vstupuje do a vystupuje z registra 1b

- Prevod sériového kódu na kód paralelný

Posuvný register s paralelným nastavením

- Ak Load = 1, pacuje ako (bežný) N-bitový register

- Ak Load = 0, pracuje ako posuvný register

Pamäte

- Slúži na pamätanie údajov

- 3 základné typy:

  - Dynamic random access memory (DRAM)

  - Static random access memory (SRAM)

  - Read only memory (ROM)

- M-bit široký dátový výstup/vstup Data pre čítanie/zápis do pamäte na adresu definovanú N-bit širokým vstupom Address

- 2D pole pamäťových buniek, Každý element dokáž uchovať 1b údaj

- realizácia pamäti

- Adresná linka (wordline)

  - unikátna adresa slova, jeden riadok v pamäti pre čítanie/zápis

Typy pamätí

- Random access memory (RAM) - volatilná pamäť, energeticky závislá

- Read only memory (ROM) - nevolatilná pamäť, energeticky nezávislá

RAM: s náhodným prístupom

- Stráca obsah po odpojení elektrickej energie

- Čítanie a zápis sú relatívne rýchle operácie

- Hlavná pamäť počítača je typu RAM (DRAM)

- NVRAM = Nestráca obsah po odpojení elektrickej energie

- Rýchle čítanie, zápis je pomalý, BIOS, PROM, EPROM, EAROM, EEPROM, Flash pamäť

Pamäte RAM

- DRAM (Dynamic random access memory)

- SRAM (Static random access memory)

- Rozdiel je v spôsobe ukladania dát:

- DRAM používa kondenzátory

- SRAM používa dvojicu invertorov v slučke

DRAM

- Konštrukčným základom bunky je kondenzátor

SRAM

Viacportové pamäte

- Port: zabezpečuje vstup/výstup

- Súbor registrov: malá viacportová pamäť

Logické polia

- PLAs (Programmable logic arrays)

  - Pole AND členov napojené na pole OR členov, Kombinačná logika

- FPGAs (Field programmable gate arrays)

  - Pole logických elementov, Kombinačná/sekvenčná logika, Reprogramovateľné

  - Pozostáva:

    - LE (Logic elements): realizácia logiky

    - IOE (Input/output elements): rozhranie pre komunikáciu s vonkajším svetom

    - Prepojovacia sieť: spája LE a IOE

- LE: Logický element pozostáva

o  LUT (lookup tables)

o  Preklápacie obvody (flip-flops)

- Multiplexory

Altera Cyclone IV LE

ISA: inštrukčnoorientovaná architektúra

- abstrakcia prostredníctvom súboru inštrukcií

IA: implementačnoorientovaná architektúra

- abstrakcia na úrovni štruktúrnej organizácie

Asembler

- Asembler: jazyk symbolických inštrukcií

- Strojový jazyk/kód: inštrukcie sú v podobe binárneho reťazca

- MIPS architektúra

- Vývoj 80-tych rokoch na Stanfordskej univerzite pod vedením Johna Hennessyho

- Použitá v zariadeniach od Silicon Graphics, Nintendo, a Cisco

Princípy návrhu počítačových architektúr

- Hennessy a Patterson navrhujú postupovať pri návrhu architektúry tak, aby boli dodržané nasledujúce odporúčania:

o  Jednoduchosť podporuje jednotnosť

- Jadro musí byť rýchle

- Zníženie počtu komponentov zvyšuje rýchlosť o Dobrý návrh vychádza z kompromisov

- Každé 32b slovo má svoju unikátnu adresu

Čítanie z pamäte – load

Zápis do pamäte – store

Organizácia zobrazovania objektov v pamäti

- Zarovnávanie viacbajtových objektov

  - Usporiadanie bajtov objektov v informačných slovách

- Ukladací endian - Malý endian, Veľký endian

- Každý bajt v slove má svoju unikátnu adresu

- MIPS používa bajtovú organizáciu pamäte pri ukladaní 32b slov

Čítanie slova z pamäti	Zápis slova do pamäti

Ukladací endian

- Malý endian: v smere od najnevýznamnejších (LSB) po najvýznamnejšie bajty (MSB)

- Veľký endian: v smere od jeho najvýznamnejších bajtov po najnevýznamnejšie bajty

Strojový jazyk / kód

- Binárna reprezentácia inštrukcie

- 3 inštrukčné formáty (IF):

- Typ R: operandy sú v registroch

- Typ I: používa priamy operand

- Typ J: vetvenia

Program v pamäti

- Inštrukcia a aj dáta sú v pamäti

- Rozdielna sekvencia inštrukcií = rozdielny program

- Spracovanie programu:

  - Procesor číta inštrukcie z pamäte počítača o Procesor vykonáva inštrukcie

- Programové počítadlo (PC): definuje poradie spracovania inštrukcií

Logické inštrukcie

- and, or, xor, nor

  - and: používa sa pri maskovaní bitov o or: používa sa pri rekombinácií bitov o nor: používa sa pri invertovaní bitov

- andi, ori, xori

- sll/sllv: logický posuv doľava

- srl/srlv: logický posuv doprava

- sra/srav: aritmetický posuv doprava

Vetvenie

- Ovplyvňuje poradie vykonania inštrukcií

- Typy vetvení:

- Podmienené – beq, bne o Nepodmienené – j, jr, jal

Polia

- Kompozitná dátová štruktúra

- Index: určuje pozíciu prvku v poli

- Veľkosť: počet prvkov v poli

ASCII kód

- American Standard Code for Information Interchange

- Každý znak má svoj unikátny kód

- Volajúci:

  - odovzdáva argumenty volanej funkcie

- Volaný:

  - Vykoná funkciu, Vráti výsledok, Zabezpečí návrat, Nesmie prepísať obsah registrov a pamäťových miest

Zásobník

- Pamäť pre dočasné premenné, Je typu LIFO (last-in-first-out)

- Zväčšuje sa dynamicky: Ak potrebujem ukladať viac dát

- Zmenšuje sa dynamicky: Ak už nepotrebujem tie dáta

- Rastie smerom nadol

- Smerník zásobníka: $sp ukazuje na vrchol zásobníka

Zásobník počas rekurzie

Adresovacie módy

- Registrový mód - Operand je uložený v registri

- Bezprostredný mód - 16b konštanta je súčasťou inštrukcie

- Posúvací mód - Adresa operanda sa počíta ako: Bázová adresa + posuv

- PC-Relatívny mód

- Nepriamy indexovací mód

Čo je uložené v pamäti?

- inštrukcie, dáta

MIPS pamäť	Preklad & spúšťanie programu	Spustiteľný kód v pamäti

Mikroarchitektúra

- abstrakcia na úrovni štruktúrnej organizácie

Procesor

- Tok dát/operandov: spájanie funkčných jednotiek

- Tok riadenia: distribúcia riadiacich signálov

Mikroarchitektúra

- Rôzne IA pre tú istú ISA:

- Jednocyklová: Každá inštrukcia sa vykoná za jeden strojový cyklus o Viaccyklová: Inštrukcie sa vykonajú za jeden alebo viac cyklov

o  Prúdová: Vykonanie inštrukcie sa rozloží na dielčie kroky

- Čas vykonania programu

- Definícia: CPI: počet SC procesora v priebehu ktorých sa vykoná jedna inštrukcia

- Výzvou je nájsť správnu rovnováhu medzi parametrami: cena – spotreba – výkon

MIPS Procesor

- Nech je daná podmnožina MIPS inštrukčnej sady:

- Inštrukcie typu R: and, or, add, sub, slt o Inštrukcie pre prácu s pamäťou: lw, sw o Inštrukcia vetvenia: beq

Vnútorný stav architektúry

- V ktorom stave sa architektúra nachádza závisí od:

- Hodnoty programového počítadla (PC)

- Hodnôt uchovaných v registroch architektúry o Obsahu pamäte

Stavové elementy MIPS

Jednocyklový MIPS procesor

- Návrh procesora vychádza z návrhu jeho komponentov a prepojovacej sústavy, pričom sa zohľadňuje

o tok dát/operandov medzi funkčnými jednotkami procesora o tok riadenia

- čítanie inštrukcie:

	riadenie	Aritmeticko-logická jednotka

- Aritmeticko-logická jednotka

- Výkon jednocyklového procesora o Kritická cesta:

- vo väčšine prípadov

Viaccyklový MIPS procesor

- + vyššia taktovacia frekvencia

- + jednoduchšie inštrukcie vyžadujú kratší čas

- + znovupoužiteľnosť niektorých funkčných jednotiek počas realizácie inštrukcie

- - zložitejšie riadenie

- Podobný postup: návrh smerovania toku dát/operandov & smerovania riadiacich signálov

- Riadiaca jednotka viaccyklového MIPS procesora

- Výkon viaccyklového procesora o Kritická cesta

Prúdový MIPS procesor

- Temporálny paralelizmus

- Rozdeľ vykonanie inštrukcie v jednocyklovom procesore na 5 fáz: o Čítanie inštrukcie / Fetch

o Dekódovanie inštrukcie / Decode o Vykonanie inštrukcie / Execute o Pamätanie výsledku / Memory o Zápis do pamäte / Writeback

- Pridaj záchytné registre medzi jednotlivé stupne zreťazenia

Jednocyklový vs. prúdový MIPS

Riadenie prúdového MIPS

Hazardy prúdového spracovania

- Ak vykonanie inštrukcie je závislé od inštrukcie, ktorá ešte nebola dokončená

- Typy:

- Údajový hazard: v dôsledku nedostupnosti operandov pri vykonaní inštrukcií

- eliminácia: sw prostriedky – vloženie NOP po inštrukcií, preusporiadanie inštrukcii, hw prostriedky – blokovanie prúdového spracovania, dopredné

generovanie výsledku predchádzajúcej inštruckie

- Hazard riadenia: v dôsledku vetvení

- Pokutovanie nesprávneho odhadu skoku

  - Vyradenie inštrukcií z procesu spracovania ak sa skok uskutoční

  - Predikovanie skoku

  - Zdrojový hazard: nie sú dostupné zdroje na vykonanie inštrukcie

Moderné mikroarchitektúry

- „Hlboké“ prúdové funkčné jednotky: 10-20 stupňov

- Špekulatívne vetvenie: Ideálny prúdový procesor: CPI = 1, Zlá predikcia zvyšuje CPI

  - Statická predikcia vetvenia: Kontrola smeru skoku

  - Dynamická predikcia vetvenia: Na základe histórie skokov

- Superskalárne procesory : Viac inštrukcií je spracovaných naraz, Hazardy môžu byť problém

- Vykonávanie mimo poradia: Analýza niekoľkých inštrukcií, Priprav čo najviac inštrukcií na spracovanie, Spracuj inštrukcie aj mimo poradia

  - závislosti:

    - RAW (read after write): údajová závislosť

    - WAR (write after read): údajová antizávislosť

    - WAW (write after write): výstupná závislosť

  - Plánovanie spracovania inštrukcií

    - Instruction level parallelism (ILP)

    - Prehľadávací obvod (Scoreboard)

- Premenovávanie registrov

- SIMD : Single Instruction Multiple Data

  - Jeden prúd inštrukcií spracováva viacnásobný tok dát

- Multivláknové procesory: mikro, nano, ...

- Multiprocesory: jeden čip ale viac procesorov

- Proces: program vykonávaný na počítači

  - Je možné spúšťať niekoľko procesov súčasne

- Vlákno: časť programu

  - Proces môže pozostávať z niekoľkých vlákien

- Vlákna v konvenčných procesoroch

  - V danom čase „beží“ len jedno vlákno

  - Ak sa pozastaví činnosť vlákna

    - Uloží sa stav vlákna

    - Načíta a spustí sa druhé (čakajúce) vlákno

    - Volá sa to zmena kontextu

- Multithreading

  - Aktivuje sa niekoľko vlákien súčasne

- Nezvyšuje mieru paralelizmu na úrovni inštrukcií (ILP) v rámci vlákna, ale zvyšuje priepustnosť

Multiprocesory

- Multiprocesorové systémy s definovanou komunikačnou topológiou

- Tesne viazané multiprocesory o Voľne viazané multiprocesory

Výkonnostné parametre

- Výkon PS závisí od

- Výkonu procesora

- Pamäťového podsystému

Návrh pamäťových modulov

- Cieľom je navrhnúť pamäťový podsystém tak rýchly ako je sám procesor

- Aplikuje sa hierarchická stavba PaP

- Vlastnosti ideálnej pamäte:

- rýchla

o	lacná	dve sú splniteľné

- veľká kapacita

Hierarchia PaP

Lokalita

- Temporálna lokalita:

  - Časová charakteristika prístupu

- Priestorová lokalita:

  - Priestorová charakteristika prístupu

Výkonnostné parametre

- Úspešné sprístupnenie (hit): údaj sa našiel na danej úrovni PaP

- Neúspešné sprístupnenie (miss): údaj sa nenašiel

- Koeficient úspešnosti (Hit Rate; HR)

  - HR = # úspešné sprístupnenie / # prístupov do pamäte = 1 – MR

- Koeficient neúspešnosti (Miss Rate; MR)

  - MR = # neúspešné sprístupnenie / # prístupov do pamäte = 1 – HR

- Priemerná doba prístupu do pamäte (AMAT):

o

Gene Amdahl, 1922-

- Amdahlov „zákon“: úsilie vynaložené na zvýšenie výkonu subsystému minie účinkom, pokiaľ subsystém neovplyvní veľké percento celkového výkonu

Vyrovnávacia pamäť typu „cache“

- Pamäť určená na vyrovnávanie rýchlosti prenosu údajov medzi procesorom a hlavnou pamäťou

- Je to rýchla asociatívna pamäť

- Parametre cache

- Kapacita (C)

  - Veľkosť bloku / skupiny slov v pamäti (b)

  - Počet blokov v pamäti (B = C/b)

  - Stupeň asociativity (N)

  - Rám bloku cache (S = B/N)

- Ideálne, často používané dáta sú uložené v cache

- Cache sa delí podľa stupňa asociativity:

  - Cache s priamym mapovaním

- N-cestná asociatívna pamäť

  - Plne asociatívna cache – zníži počet konfliktov, je to drahé riešenie

- Kapacita pamäte cache

  - Pamäť cache má obmedzenú kapacitu

- Metódy vyraďovania

  - Náhodný výber

- Výber podľa príznaku aktivity

  - Stratégia LRU (Least recently used)

- Viacúrovňová organizácia cache

  - Veľká cache má nižší koeficient neúspešnosti a prístupová doba je väčšia v porovnaní s menšou cache

Virtuálna pamäť

- Virtuálnou pamäťou sa získa väčší pamäťový priestor než čo nám ponúka hlavná pamäť

- Virtuálna adresa

  - V programe sa používa virtuálna adresa na určenie miesta kde sa údaj nachádza

- Ochrana pamäte

  - Každý program má vlastnú schému prekladu virtuálnych adries na fyzické

- Cache vs virtuálna pamäť

- transformácia virtuálnych adries na fyzické adresy sa nazýva mapovanie adries

- Virtuálna adresa je adresa, ktorou sa identifikuje slovo (blok) programu v logickom adresovom priestore

- Fyzická adresa predstavuje adresu kópie tohto slova (bloku) lokalizovaného v HP

- Existujú dve skupiny VP

- s pevnou dĺžkou blokov, ktoré sa nazývajú stránky

- s premenlivou dĺžkou blokov, ktoré sa nazývajú segmenty

Mapovanie pamäte

Tabuľka stránok

- Priebežný stav pamäte ČP v procese mapovania je registrovaný pomocou tabuľky stránok

- Adresa stránky funguje ako index položky v tabuľke stránok

Pamäť preložených adries (TLB) - Translation Lookaside Buffer

- mapovanie prostredníctvom pamäte preložených adries

- sú uložené adresy najčastejšie používaných stránok

- Ukážka TLB

Vstupno-výstupný podsystém

- Každé V/V zariadenie má svoju adresu

- Čítanie/zápis z/do V/V zariadenia vyžaduje adresu V/V zariadenia

- Rozhranie V/V podsystému

- Komponenty V/V podsystému

- Dekodér adries - Zisťuje adresu zariadenia

- V/V registre - Obsahujú dáta určené pre V/V zariadenia

- Multiplexor ReadData - Zabezpečuje smerovanie medzi V/V zariadením